WORK INSTRUCTION

SUBJECT:

KẾT NỐI VÀ CẤU HÌNH ZCU102

Content of Work Instruction.

Step 1: Sử dụng một thẻ nhớ SD (tối thiểu 32Gb) qua đầu đọc thẻ nhớ để cài Vtis AI image.

- Tải Image phù hợp cho board ZCU102: https://www.xilinx.com/member/forms/download/design-license-xef.html?filename=xilinx-zcu102-dpu-v2022.2-v3.0.0.img.gz

- Sử dụng BalenaEtcher để cài image lên thẻ nhớ.

Step 2: Thực hiện cắm lại thẻ SD đã cái image  (ở Step 1) vào board ZCU102, kết nối dây Ethernet (LAN) và dây Micro USB - USB (Serial) tới máy tính.

Step 3: (Kết nối Serial) tải và thực hiện kết nối bằng phần mềm MobaXterm.

- Tạo một Session ở mục Serial và nhập Speed(bps): 115200 để kết nối (Mặc định khi mới cài Image).

- Nhấn OK để kết nối.

Step 4: (kết nối qua LAN và SSH để copy file) Thực hiện kết nối qua Powershell của máy tính.
Lưu ý: Kết nối qua LAN phải thực hiện kết nối qua Serial trước để cấu hình IP tĩnh do mặc định Board ZCU102 dùng DHCP, hoặc phải cần kết nối tới một Modem.

- Sử dụng 2 lệnh sau trên MobaXterm (đang kết nối đến board ZCU102) để cấu hình IP tĩnh, rồi 	kiểm 	tra lại IP:

ip addr add 192.168.10.2/24 dev eth0

ip link set eth0 up

- Mở View Network Connection, đúp chuột vào Ethernet --> Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), thiết lập lại cho IP của máy tính cùng lớp mạng với IP của Board ZCU102.

- Mở Powershell và SSH tới board : ssh root@192.168.10.2 (Password: root).

- Copy file sang bằng lệnh scp.